ZNYX5.5 智能药箱

项目技术手册

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能药箱系统 (Smart Medicine Box) |
| 项目代号 | ZNYX5.5 |
| 主控平台 | STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3, 72MHz) |
| 固件版本 | v5.5 |
| 开发环境 | Keil MDK v5, STM32 StdPeriph Library v3.5.0 |
| 文档日期 | 2026-05-08 |

# 1. 系统概述

## 1.1 产品定义

ZNYX5.5 是一款面向家庭用药管理的物联网终端设备。设备放置于药箱内部，通过传感器实时监测药品存储环境和余量，按预设时间表主动提醒用户服药，并将状态数据上传至云平台，支持手机端远程查看和控制。

## 1.2 功能清单

| 编号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F01 | OLED 显示 | 0.96 寸 128×64 单色屏，显示时间、药品信息、温湿度、重量 |
| F02 | 旋转编码器输入 | 正转/反转调节数值，按键确认/切换，替代多个独立按键 |
| F03 | 辅助按键 | 独立按键 Key2，快捷进入定时界面 |
| F04 | 服药定时提醒 | 5 组独立闹钟，每组可配 4 种药品，到时间声光报警 |
| F05 | 红外取药检测 | 反射式红外传感器检测用户伸手取药动作，自动确认已服药 |
| F06 | 超时未服处理 | 报警 10 秒无人取药自动停止，标记未服并云端推送 |
| F07 | 温湿度监测 | DHT11 实时采集，超阈值语音报警 + 云端推送 |
| F08 | 重量监测 | HX711 + 压力传感器，药品不足时语音提醒 + 云端推送 |
| F09 | 阈值可配置 | 温度/湿度/重量阈值通过编码器调节，存入 Flash 掉电不丢失 |
| F10 | 语音播报 | JQ8900 模块，支持4种语音提醒，音量可调 |
| F11 | WiFi 云平台 | ESP01S MQTT 接入 OneNET，上报数据，接收远程指令 |
| F12 | 远程开关定时 | 手机端可远程开启/关闭定时 1~3 |
| F13 | 服药记录存储 | 内部 Flash 存储最近 6 条服药记录（时间 + 已服/未服） |
| F14 | 低功耗管理 | 无操作 10s 关屏，空闲进入 STOP 模式，RTC 或 UART 唤醒 |
| F15 | 看门狗 | IWDG 15s 超时，防止死机 |

## 1.3 技术指标

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 主频 | 72MHz (HSE 8MHz × PLL 9) |
| 正常功耗 | ~89mA @5V |
| STOP 模式功耗 | ~17.6mA @5V |
| 温度测量范围/精度 | 0~50°C / ±2°C |
| 湿度测量范围/精度 | 20~90%RH / ±5%RH |
| 重量测量范围 | 0~5000g |
| 闹钟数量 | 5 组 |
| 服药记录容量 | 6 条 |
| WiFi 频段 | 2.4GHz (ESP8266) |
| 云平台 | OneNET MQTT |
| 工作温度 | -10 ~ 60°C |

# 2. 硬件架构

## 2.1 硬件框图

5V 电源输入

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

▼          ▼          ▼

HX711      JQ8900      ESP01S

(5V 称重)   (5V 语音)   (3.3V WiFi)

│          │          │

PA6,PA7      PB10        PA2,PA3

│      USART3      USART2

│     (9600bps)   (115200bps)

│          │          │

└──────────┼──────────┘

│

┌────┴────┐

│ STM32   │

│ F103C8T6│

│ 72MHz   │

└────┬────┘

│

┌───────┬───────┼───────┬───────┬───────┐

│       │       │       │       │       │

PB6,7   PB9     PB0     PB8     PA8,9   PB11,12

│       │       │       │       │       │

▼       ▼       ▼       ▼       ▼       ▼

OLED    DHT11   红外    LED报警  旋转    按键

0.96寸   温湿度   传感器          编码器  (Key2+

I2C(软)                                编码器键)

## 2.2 MCU 引脚资源分配

| GPIO | 外设 | 功能 | 模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA2 | USART2_TX | ESP01S 发送 | AF_PP | 115200bps |
| PA3 | USART2_RX / EXTI3 | ESP01S 接收 + STOP 唤醒 | IN_FLOATING / IPU | 低功耗时切换为 EXTI |
| PA6 | GPIO | HX711 SCK | Out_PP |  |
| PA7 | GPIO | HX711 DOUT | IPU |  |
| PA8 | TIM1_CH1 | 编码器 A 相 | IPU | 编码器模式 |
| PA9 | TIM1_CH2 | 编码器 B 相 | IPU | 编码器模式 |
| PB0 | GPIO | 红外传感器 DO | IPU | 低电平 = 检测到物体 |
| PB6 | GPIO | OLED SCL (软件 I2C) | Out_OD |  |
| PB7 | GPIO | OLED SDA (软件 I2C) | Out_OD |  |
| PB8 | GPIO | LED1 报警灯 | Out_PP | 低电平亮 |
| PB9 | GPIO | DHT11 DATA | Out_PP / IPU | 双向单总线 |
| PB10 | USART3_TX | JQ8900 语音控制 | AF_PP | 9600bps, TX only |
| PB11 | EXTI11 | Key2 按键 | IPU | 下降沿中断 |
| PB12 | EXTI12 | 编码器 C 相按键 | IPU | 下降沿中断 |
| PC13 | GPIO | LED2 辅助指示 | Out_PP |  |

## 2.3 时钟配置

HSE (8MHz) ──→ PLL (×9) ──→ SYSCLK (72MHz)

│

┌────────────┼────────────┐

▼            ▼            ▼

AHB 72MHz   APB1 36MHz   APB2 72MHz

│            │

TIM2/3/4    TIM1, GPIOA/B/C

USART2/3    AFIO

I2C1

IWDG

LSE (32.768kHz) ──→ RTC (预分频 32767 → 1Hz)

## 2.4 外设时钟与中断优先级

NVIC 优先级分组：Group 4（仅抢占优先级，0~15，数值越小优先级越高）

| 优先级 | IRQn | 中断源 | 处理函数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXTI3_IRQn | PA3 下降沿 (ESP01S 数据唤醒) | EXTI3_IRQHandler [main.c] |
| 2 | TIM4_IRQn | 系统 1ms 时钟 | TIM4_IRQHandler [Tick.c] |
| 3 | USART2_IRQn | ESP01S 数据接收 | USART2_IRQHandler [ESP01S.c] |
| 4 | TIM2_IRQn | 按键消抖 20ms | TIM2_IRQHandler [BtnTIM.c] |
| 5~6 | EXTI15_10_IRQn | PB11/PB12 按键 | EXTI15_10_IRQHandler [Key.c] |
| 7 | RTCAlarm_IRQn | RTC 闹钟 (低功耗唤醒) | RTCAlarm_IRQHandler [main.c] |

# 3. 软件架构

## 3.1 整体架构

项目采用裸机前后台架构，不使用 RTOS。选型依据：系统内所有任务均为秒级周期，无硬实时约束，RTOS 引入的内存和调度开销不必要。

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              Application (应用层)             │

│  main.c                                      │

│  系统初始化 / 主循环调度 / UI 状态机          │

│  传感器采集 / 闹钟逻辑 / 低功耗管理           │

├─────────────────────────────────────────────┤

│              System (系统服务层)              │

│  Delay    — 阻塞延时 (SysTick)               │

│  Tick     — 毫秒时钟 (TIM4, 1ms)             │

│  MyRTC    — 实时时钟 (LSE RTC)               │

│  BtnTIM   — 按键消抖 (TIM2, 20ms)            │

│  My_Flash — 内部 Flash 存储管理              │

├─────────────────────────────────────────────┤

│              Hardware (硬件驱动层)            │

│  OLED   — 0.96" SSD1306 (软件 I2C)           │

│  DHT11  — 温湿度 (单总线)                    │

│  HX711  — 称重 (双线协议, 24-bit ADC)        │

│  JQ8900 — 语音播报 (USART3)                  │

│  ESP01S — WiFi + MQTT (USART2, AT 指令)     │

│  encoder — 旋转编码器 (TIM1 编码器模式)       │

│  Key    — 按键 + 闹钟管理逻辑                │

│  LED    — 报警灯 + 低功耗引脚切换             │

│  Reflect— 红外传感器 (GPIO 输入)              │

├─────────────────────────────────────────────┤

│         STM32F10x Standard Peripheral Library │

│              CMSIS Core + 启动                │

└─────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 主循环

main():

├── NVIC 优先级分组初始化

├── Tick_Init()            // TIM4, 1ms

├── OLED_Init()            // SSD1306, 软件 I2C

├── Store_Init()           // Flash 存储读取

├── BtnTIM_Init()          // TIM2, 按键消抖

├── ESP01S_Usart()         // USART2 + EXTI3

├── esp_Init()             // AT 指令初始化 WiFi+MQTT

├── encoder_Init()         // TIM1 编码器模式

├── MyRTC_Init()           // LSE → RTC

├── DHT11/HX711/Key/LED/JQ8900/Reflect_Init()

├── IWDG 初始化 (15s)

│

└── while(1):

├── IWDG_ReloadCounter()

├── MyRTC_GetTime(now_time)

├── MedBox_StateTake()         // 每 3s: 读温湿度+重量, 阈值比较

├── esp_Change_Timer()         // 处理远程定时控制指令

├── Alaem_Check()              // 5 组闹钟检测

├── JQ8900_ReportStates()      // 语音播报状态机 (2s 间隔)

├── [检测编码器/按键输入]

├── [10s 无操作且无异常 → OLED 浅睡眠]

├── switch(timestate):         // 6 种界面渲染

│     case Normal:   OLED_ShowNormal()

│     case Setting:  OLED_ShowSetting()

│     case Timing:   OLED_ShowTiming()

│     case Warning:  OLED_ShowWarning()

│     case Record:   OLED_ShowRecord()

│     case Adjust:   OLED_ShowAdjust()

├── if (oledstate == 0) OLED_Update()

├── WiFi 重连 / MedBox_StateSend()  // 每 60s 上报云平台

└── [空闲 → OLED_DeepSleep → STOP 模式 → 唤醒 → 恢复]

## 3.3 UI 状态机

系统共 6 个界面状态，用户操作驱动状态切换：

┌──────────┐

│  Normal  │ ← 主界面

│  (首页)  │

└────┬─────┘

┌────────┬──────┼──────┬────────┐

编码器反转 编码器键   │   Key2    编码器正转

│        │      │      │        │

▼        ▼      │      ▼        ▼

┌────────┐ ┌──────┐  │  ┌──────┐ ┌────────┐

│ Adjust │ │Setting│  │  │Timing│ │ Record │

│  调节  │ │ 设置  │  │  │ 定时 │ │ 记录  │

└───┬────┘ └──┬───┘  │  └──┬───┘ └───┬────┘

│         │      │     │         │

│    ┌────┘      │     │    ┌────┘

│    │ 闹钟触发  │     │    │

│    ▼           │     │    │

│ ┌────────┐     │     │    │

│ │Warning │◄────┘     │    │

│ │  报警  │           │    │

│ └───┬────┘           │    │

│     │ 任意键/取药    │    │

└─────┴───────┴───────┴────┘

返回 Normal

Setting 子状态流转（按键进入下一项）：

hour → min → sec → year → mon → mday → weightThr → tempThr → humiThr → (确认返回Normal)

Timing 子状态流转（每组定时可配置 21 个字段）：

Timer → Hour → Min → MedType1 → MedNum1 → Dosage1 → UnitType1

→ MedType2 → MedNum2 → Dosage2 → UnitType2

→ MedType3 → MedNum3 → Dosage3 → UnitType3

→ MedType4 → MedNum4 → Dosage4 → UnitType4

→ Enable → Confirm → (确认保存返回Normal)

注：若某 MedType 为 None，自动跳过后续 MedNum/Dosage/UnitType，直接进入 Confirm。

Adjust 子状态流转：

volume → tare → clearrecord → cleartimer → (返回Normal)

# 4. 模块详细设计

## 4.1 OLED 显示驱动

文件：Hardware/OLED.c

通信方式：软件模拟 I2C，PB6=SCL, PB7=SDA。未使用 STM32 硬件 I2C（规避 STM32F1 I2C 硬件 bug）。

显存模型：uint8_t OLED_DisplayBuf[8][128]，8 页 × 128 列，共 1024 字节。所有绘制操作先写入显存缓存，最后通过 OLED_Update() 整帧发送至 OLED。采用页寻址模式。

关键 API：

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| OLED_ShowString(x, y, str, fontsize) | 显示 ASCII 字符串，支持 6×8 和 8×16 两种字号 |
| OLED_ShowChinese(x, y, "汉字") | 显示中文（UTF-8 编码，16×16 点阵） |
| OLED_ShowNum(x, y, num, size, len) | 显示数字（右对齐，高位补 0） |
| OLED_ShowImage(x, y, w, h, data) | 显示任意位图，支持跨页 |
| OLED_Update() | 整帧刷新，将显存缓存写入 OLED |
| OLED_Clear() | 清空显存缓存 |
| OLED_DeepSleep_Into/Out() | 深睡眠控制（关显示 + 关电荷泵，STOP 前使用） |
| OLED_ShallowSleep_Into/Out() | 浅睡眠控制（仅关显示，10s 无操作使用） |

字库与图像资源：OLED_Data.c 中包含项目所需的全部汉字字模和 7 种药品类型图标 + 7 种剂量单位图标（均为 16×16 点阵）。

## 4.2 DHT11 温湿度驱动

文件：Hardware/DHT11.c。引脚：PB9，单总线协议（输出推挽 / 输入上拉动态切换）。

通信时序：主机拉低 20ms → 拉高 30μs → DHT11 应答 80μs 低 + 80μs 高 → 接收 40bit（湿度整数+小数+温度整数+小数+校验和）。每 bit 由 50μs 低电平 + 高电平长度（26~28μs=0, 70μs=1）表示。

容错：每个等待阶段设有超时计数，超时返回 1；校验和不匹配时丢弃数据。

## 4.3 HX711 称重驱动

文件：Hardware/HX711.c。引脚：PA6=SCK, PA7=DOUT。

通信协议：DOUT 拉低表示数据就绪，SCK 产生 25 个脉冲（前 24 个读取数据 MSB 优先，第 25 个选择下次增益=128）。原始 24-bit 值异或 0x800000 转换为有符号数。

校准：TareValue（去皮零点）和 Weights_100（100g 标定值）为编译期常数。GetMaoPi() 支持运行时去皮。

换算公式：重量(g) = (raw - maopi) × Weights / (Weights_100 - TareValue)

## 4.4 JQ8900 语音模块

文件：Hardware/JQ8900.c。通信：USART3, TX only, 9600-8-N-1。

指令帧格式（定长）：AA + 指令码 + 数据长度 + 数据... + 校验和(前部累加取低字节)

语音播放：4 个预录音频文件（01=请服药, 02=温度过高, 03=湿度过高, 04=药品不足），通过 AA 07 02 00 [序号] [校验] 指令触发。

优先级调度：

药品不足 (播2次) > 温度过高 (播2次) > 湿度过高 (播1次) > 服药提醒 (播1次)

使用 nowIndex/nowWeight 静态变量实现分时轮播：每次主循环调用最多发一条语音指令，播报间隔 2 秒，防止指令重叠导致模块无响应。

## 4.5 ESP01S WiFi MQTT 通信

文件：Hardware/ESP01S.c。物理层：USART2, 115200-8-N-1。TX(PA2) 推挽发送；RX(PA3) 浮空输入接收，同时复用为 EXTI3 下降沿中断用于 STOP 唤醒。

数据接收：USART2 RXNE 中断 → 256 字节环形缓冲 ESP01S_RxData[] → 检测 \n 帧尾 → 触发帧解析 esp_Get_Data()。

AT 指令交互：esp_Cmd(cmd, expected_response) 发送指令 + 轮询等待期望响应（超时 2s）。

MQTT 连接参数：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 平台 | OneNET (中国移动) |
| 服务器 | mqtts.heclouds.com:1883 |
| 产品 ID | NA506BXRBK |
| 设备 ID | znyx |
| 认证 | Token (MD5 签名) |
| WiFi AP | www / www123456 |

MQTT 主题：

| 方向 | 主题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 发布 | $sys/.../thing/property/post | 设备属性上报 |
| 订阅 | $sys/.../thing/property/set | 接收平台下发指令 |

上报数据（按频率分类）：

| 频率 | 数据内容 | 上报函数 |
| --- | --- | --- |
| 每 60s | temp + humi + weight + record | ESP01S_SendMedState() |
| 事件触发 | nogood / notake / noenough 报警 | ESP01S_SendNoGood/Notake/NoEnough() |
| 状态变更 | one/two/three 定时开关 | ESP01S_SendTimerState() |

远程控制流程：

手机APP切换定时开关 → OneNET下发MQTT消息

→ ESP01S接收 → USART2中断 → esp_Get_Data()

→ esp_Get_Timer() 解析JSON (识别one/two/three + true/false)

→ 置位 alarmEnFlag (1~6)

→ 主循环 esp_Change_Timer() 消费标志位

→ 修改 alarm[].Enable + 写Flash + 上报最新状态

断线重连状态机（8 状态）：

state 0: AT+RST     (复位)

state 1: AT+CWMODE   (等2s)

state 2: AT+CWDHCP   (等2s)

state 3: AT+CWJAP    (连接WiFi, 等3s)

state 4: AT+MQTTUSERCFG (等2s)

state 5: AT+MQTTCONN (等2s)

state 6: AT+MQTTSUB  (等2s)

state 7: Done (恢复 Initflag=0)

每步失败 → 重置回 state 0，等待下次触发

每次主循环只推进一个状态，不会长时间阻塞。触发条件：Initflag == 1 或 esp_timeout > 2。

## 4.6 旋转编码器驱动

文件：Hardware/encoder.c。编码器接口：TIM1 编码器模式 (TI1)，Filter=0xF，CNT 初始值 32767。

方向判定：TIM1 计数器值 > 32767 = 正转，< 32767 = 反转。每次读取后重置计数器。C 相按键：PB12, EXTI Line12 下降沿中断，与 Key2 共用 TIM2 20ms 消抖。

交互逻辑：foreward() / backward() 根据当前 timestate 和子状态执行对应的数值加减或状态跳转（详见 3.3 节 UI 状态机）。各状态均有边界保护。

## 4.7 按键 + 闹钟管理

文件：Hardware/Key.c

按键消抖流程：

按键按下(PB11/PB12) → EXTI15_10_IRQHandler

→ 关闭两个 EXTI 线（防重复触发）

→ 启动 TIM2 (20ms)

→ TIM2_IRQHandler: 读引脚电平确认 → 置 Pressed/Unpressed

→ 重新使能两个 EXTI 线

闹钟触发检测（Alaem_Check()，主循环每轮调用）：

- 遍历 alarm[0]~alarm[4]，跳过 Enable != 1 的闹钟

- 匹配条件：小时相等 AND 分钟相等 AND 秒数 ≤ 20（提供 20s 窗口）

- 匹配后：禁用该闹钟、置 timerFlags、记录 TrigTime、切换至 Warning 界面

- 红外确认检测：PB0 == 0 → 已服药（Confirm=2），存记录

- 超时检测：RTC_GetCounter() - TrigTime >= 10 → 未服（Confirm=1），存记录，云端推送

- 任一闹钟触发 → LED_ON；全部清除 → LED_OFF

闹钟数据结构（每闹钟 20 个字段）：

{ Hour, Min,

MedType1, MedNum1(A-Z), Dosage1(0-99), UnitType1,

MedType2, MedNum2,       Dosage2,       UnitType2,

MedType3, MedNum3,       Dosage3,       UnitType3,

MedType4, MedNum4,       Dosage4,       UnitType4,

Enable, Confirm, TrigTime }

## 4.8 系统服务模块

- Tick — 毫秒时钟（System/Tick.c）：TIM4 配置 1ms 周期，中断内 g_tick_count++。GetTick() 返回 32 位毫秒计数。

- Delay — 阻塞延时（System/Delay.c）：操作 SysTick 实现 us/ms/s 延时。仅用于初始化阶段和外设时序控制。

- MyRTC — 实时时钟（System/MyRTC.c）：LSE 32.768kHz → RTC 预分频 32767 → 1Hz。首次上电检测 BKP_DR1。时区 UTC+8，使用 C 标准库 mktime/localtime 转换。RTC Alarm 用于 STOP 定时唤醒。

- BtnTIM — 按键消抖（System/BtnTIM.c）：TIM2 配置 20ms 周期（72MHz/7200/200=20ms）。

- My_Flash — Flash 存储（System/My_Flash.c）：封装 Flash 解锁→擦除→编程→上锁序列。写入期间关全局中断保护 FPEC。Store_Data[10][20] 为全 Flash 数据的 RAM 缓存。

## 4.9 低功耗管理

文件：User/main.c, Hardware/LED.c

进入 STOP 流程：

- 前提条件：无异常报警 + OLED 已关闭 + WiFi 就绪

- OLED 深睡眠（关升压电路）

- LowPower_ON() → 关 USART2 → PA3 切换为 EXTI 唤醒引脚

- LowPowerWakeUp(10) → 设置 RTC 闹钟 10 秒后触发

- PWR_EnterSTOPMode() → CPU 休眠

退出 STOP 流程（唤醒后）：

- LowPower_OFF() → 禁用 EXTI3 → SystemClock_Recovery() 恢复 72MHz → PA3 切回 UART → 重开 USART2

- OLED 深睡眠退出（开升压电路）→ IWDG 喂狗 → 继续主循环

时钟恢复（SystemClock_Recovery()）：HSE_ON → 等待 HSERDY → PLL 配置 → PLL_ON → 等待 PLLRDY → Flash Latency=2 → SYSCLK 切换至 PLL。

# 5. 数据存储

## 5.1 Flash 分区

0x08000000 ───────────── 固件区 ────────────── 0x0800F7FF

0x0800F800 ─── Alarm 页 (1KB) ─── 0x0800FBFF  闹钟1~3配置

0x0800FC00 ─── Store 页 (1KB) ─── 0x0800FFFF  标志+阈值+6条记录

## 5.2 Store 页布局

| 缓存索引 | Flash 偏移 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Store_Data[0] | +0~39 | [0]=0x5A5A 初始化标志, [1]=温度阈值(默认40), [2]=湿度阈值(默认65), [3]=重量阈值(默认0) |
| Store_Data[1] | +40~79 | 服药记录#1（最新）：年,月,日,时,分,确认状态(2=已服/1=未服/0=无) |
| Store_Data[2] | +80~119 | 服药记录#2 |
| ... | ... | ... |
| Store_Data[6] | +240~279 | 服药记录#6（最早） |

## 5.3 Alarm 页布局

| 缓存索引 | Flash 偏移 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Store_Data[7] | +0~39 | 闹钟1：Hour,Min + 4×药品(类型,名称,剂量,单位) + Enable + Confirm |
| Store_Data[8] | +40~79 | 闹钟2 |
| Store_Data[9] | +80~119 | 闹钟3 |

## 5.4 写入安全

- 所有 Flash 写入操作均在 __disable_irq() / __enable_irq() 保护下执行

- 页擦除前先擦除整页再重写全部数据（简单可靠，适合低频写入场景）

- 写入时机（低频，日均数次）：用户确认退出设置、闹钟触发记录、远程控制指令、清空操作

# 6. 构建与烧录

## 6.1 开发环境

| 组件 | 版本/配置 |
| --- | --- |
| IDE | Keil MDK v5 (uVision 5) |
| 编译器 | ARMCC (Keil 内置) |
| 库 | STM32F10x Standard Peripheral Library v3.5.0 |
| 调试器 | ST-Link V2 (SWD) |
| 预定义宏 | STM32F10X_HD, USE_STDPERIPH_DRIVER |

## 6.2 编译与下载

- 用 Keil MDK 打开 Project.uvprojx

- 确认 Target 芯片为 STM32F103C8

- Build (F7)，确认 0 Error

- Flash → Configure Flash Tools → 选择 ST-Link Debugger, SWD 接口

- 烧录 (F8)

## 6.3 首次烧录注意

首次烧录后 MCU Flash 全部为空（0xFF），系统会检测到 BKP_DR1 ≠ 0xA5A5 和 Store_Data[0][0] ≠ 0x5A5A，自动执行初始化序列，在 Flash 存储区写入默认参数。

后续固件更新时，建议使用 Sector 擦除模式，并排除 0x0800F800~0x0800FFFF 区域，以保护用户配置和服药记录不被擦除。

# 7. 版本历史

| 版本 | 关键变更 |
| --- | --- |
| v3.0 | 首版：OLED 显示、DHT11/HX711/JQ8900/ESP01S 驱动、定时提醒、OneNET 通信 |
| v3.5 | 可调音量、去皮校准、完善 HX711 函数 |
| v3.7 | ESP01S 异常断线重连 |
| v4.0 | 阈值存储改为仅变更时写入 Flash |
| v4.2 | 重连改为分段执行，防止阻塞影响闹钟响应（最大 5s 窗口） |
| v4.5 | 再次优化重连机制；代码格式规范化 |
| v4.6 | 数据上报异步化；修复清空记录 bug；修复闹钟触发时保存不完整 |
| v4.7 | 增加 IWDG 独立看门狗（15s 超时） |
| v5.0 | 引入 SLEEP 低功耗模式 |
| v5.5 | 升级为 STOP 模式；增加 UART 数据到达唤醒；功耗从 ~22mA 降至 ~17.6mA |

# 附录 A. 模块依赖关系

main.c

├── Delay.h        (初始化阶段使用)

├── Tick.h         (GetTick 超时判断)

├── MyRTC.h        (时间获取、UI状态枚举)

├── BtnTIM.h       (初始化)

├── My_Flash.h     (Store_Init)

├── LED.h          (LowPower_ON/OFF、LED控制)

├── Key.h          (按键、闹钟)

├── OLED.h         (显示)

├── encoder.h      (编码器输入)

├── DHT11.h        (温湿度)

├── ESP01s.h       (WiFi/MQTT)

├── HX711.h        (称重)

├── JQ8900.h       (语音)

└── Reflect.h      (红外)

# 附录 B. 全局变量索引

| 变量 | 类型 | 定义位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestate | TimeState | MyRTC.c | 当前 UI 界面状态 |
| alarm[5] | Alarm[] | Key.c | 5 组闹钟配置 |
| Store_Data[10][20] | uint16_t[][] | My_Flash.c | Flash 数据 RAM 缓存 |
| mediBoxStateFlags | uint8_t | JQ8900.c | 异常状态位 (bit0~3) |
| now_time[6] | int16_t[] | MyRTC.c | 当前时间 {年,月,日,时,分,秒} |
| setting_time[6] | int16_t[] | MyRTC.c | 设置界面中的临时时间 |
| tempInThr/humiInThr | int8_t | MyRTC.c | 温度/湿度阈值 |
| weightInThr | int16_t | MyRTC.c | 重量阈值 (g) |
| g_tick_count | uint32_t | Tick.c | 系统毫秒计数 |
| Initflag | uint8_t | ESP01S.c | WiFi 就绪标志 (0=就绪) |
| ESP01S_RxData[256] | uint8_t[] | ESP01S.c | UART 接收缓冲区 |
| oledstate | uint8_t | main.c | OLED 睡眠状态 (0=亮, 1=灭) |
| last_operation_time | uint32_t | main.c | 上次用户操作时间戳 |
| volumeadjust | int8_t | JQ8900.c | 当前音量 (0-30) |
| newRecord[32] | char[] | My_Flash.c | 最新服药记录字符串 |
| lasttimestate | TimeState | MyRTC.c | 进入 Warning 前的界面状态 |